Программное описание дальномера

- Взаимодействие с элементной базой (интерфейс)

  - Интерфейс UART

Основной канал связи между микроконтроллером STM32 и Wi-Fi модулем ESP8266 реализован через последовательный интерфейс UART. Интерфейс работает в асинхронном режиме на скорости 115200 бод с конфигурацией 8-N-1(8 бит данных, без контроля четности, 1 стоп-бит). Для оптимизации передачи данных используется прямой доступ к памяти (DMA), что позволяет минимизировать загрузку процессора при обмене пакетами. Интерфейс используется как для приема управляющих команд от ESP8266, так и для отправки телеметрических данных.

  - Интерфейс Wi-Fi

На стороне ESP8266 связь с внешним клиентским устройством (пультом управления) осуществляется через WebSocket-сервер, работающий на порту 80.

- Входные/выходные параметры

  - Входные параметры

Пакеты данных, принимаемые от ESP8266 через UART, содержат преамбулу (фиксированный байт), значения скорости и угла (по 2 байта). Также входными являются метрики, полученные из других программных модулей. Для ESP8266 входными данными служат пакеты, полученные через WebSocket от Wi-Fi модуля, структура которых соответствует протоколу связи и включают аналогичные поля и метрики, сформированные в пакет, пришедшие от STM32.

  - Выходные параметры

Выходными данными для STM32 являются пакеты телеметрии, отправляемые на ESP8266 через UART и включающие преамбулу, длину данных, массив телеметрических показаний. ESP8266 формирует два типа выходных данных: упрощенные пакеты (преамбула, скорость, угол) и пакеты телеметрии, отправляемые клиентскому приложению через WebSocket.

- Алгоритм Обработки информации.

  - Инициализация STM32

Алгоритм начинается с инициализации системных периферийных устройств, включая настройку интерфейса UART и контроллера прямого доступа к памяти (DMA). После конфигурации аппаратных модулей выполняется очистка DMA-буфера, после чего осуществляется запуск DMA в режиме приема данных в выделенный буфер.

  - Основной цикл STM32

В основном цикле работы система переходит в состояние ожидания прерываний от DMA, которое генерируется по завершению приема блока данных в буфер. При активации прерывания выполняется остановка работы DMA для обеспечения доступа к принятым данным. Затем осуществляется парсинг пришедшего пакета: последовательно проверяется преамбула для идентификации валидного пакета, извлекаются значения скорости и угла. После успешного разбора пакета извлеченные значения скорости и угла устанавливаются в соответствующие глобальные переменные. По завершению обработки данных возобновляется работа DMA для приема следующего пакета. Система выполняет отправку собранной телеметрической информации через тот же интерфейс UART, по завершению цикла сбора метрик.

  - Инициализация ESP8266

Инициализация системы начинается с конфигурации последовательного интерфейса Serial для организации связи с МК STM32, после чего выполняется инициализация состояния обработчика протокола. Далее осуществляется настройка модуля Wi-Fi в режиме точки доступа с заданными параметрами сети. Завершающим этапом инициализации является регистрация WebSocket-сервера на порту 80, что обеспечивает готовность системы к установлению двусторонних соединений с клиентскими приложениями.

  - Основной цикл ESP8266

Основной цикл обработки данных функционирует в двух параллельных контурах. В первом контуре система постоянно ожидает поступления данных через UART от STM32; при получении информации выполняется проверка преамбулы пакета, и в случае успешной верификации телеметрические данные записываются для последующей обработки. Второй контур реализуется через обработчик событий, который ожидает поступления бинарных данных от клиентского устройства, осуществляет разбор полученного пакета в соответствии с заданным протоколом, выполняет отправку ответного сообщения внешнему устройству и передаёт извлечённые значения угла и скорости (последние актуальные данные) на STM32 через последовательный интерфейс. Перед отправкой ответа выполняется валидация всех входящих пакетов, включающая проверку корректности адресации, соответствия количества параметров протокольной спецификации и вычисление контрольной суммы для обеспечения целостности данных.

- Инструкция по настройке и прошивке Wi-Fi модуля ESP8266

  - Получение исходного кода

Исходный код прошивки находится в репозитории Git по пути: Source code/STM32Cube Project/esp8266.ino

  - Изменение настроек Wi-Fi

В файле esp8266.ino находятся следующие конфигурационные переменные:

const char* ssid = "PoPaEsp";

const char* pass = "bauns1337";

IPAddress local_ip(192,168,5,1);

IPAddress gateway(192,168,5,1);

IPAddress subnet(255,255,255,0);

Параметры настройки модуля включают пять ключевых конфигурационных переменных: ssid, определяющий имя создаваемой точки доступа (Wi-Fi сети), которое будет отображаться в списке доступных беспроводных сетей; pass – пароль для подключения к этой точке доступа; local_ip – статический IP-адрес, который будет присвоен самому модулю в создаваемой сети; gateway – адрес сетевого шлюза; subnet – маска подсети, определяющая структуру локальной сети.

  - Прошивка

Для программирования микроконтроллера ESP8266 необходимо установить интегрированную среду разработки Arduino IDE, доступную для загрузки по указанной ссылке: https://amperka.ru/page/arduino-ide?srsltid=AfmBOoqVE2vqA_LFNaxhBhvKlQyiRai_y1d0an_NkZClTNiWrDkwp5RF. После инсталляции среды требуется установить специализированные библиотеки ESP Async TCP и ESP Async WebServer через встроенный менеджер библиотек (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Установка библиотек

Далее выполняется настройка поддержки платформы ESP8266 в среде Arduino IDE следуя инструкции с сайта: https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/installing.html#using-git-version. Данный программный пакет реализует полную поддержку микросхемы ESP8266 в экосистеме Arduino, предоставляя возможность разработки скетчей с использованием стандартного Arduino API и их непосредственного исполнения на ESP8266 без необходимости применения внешнего микроконтроллера. Ядро ESP8266 Arduino включает комплекс библиотек для сетевого взаимодействия по Wi-Fi с поддержкой протоколов TCP и UDP, развёртывания серверов HTTP, mDNS, SSDP и DNS, работы с файловой системой во флеш-памяти, а также управления периферийными устройствами через интерфейсы SPI, I2C и работу с SD-картами.

После успешной настройки программной среды осуществляется физическое подключение модуля ESP8266 к компьютеру через USB-кабель, поддерживающий передачу данных (не только питание). В операционной системе определяется назначенный COM-порт устройства через диспетчера устройств в разделе "Порты (COM и LPT)". В среде Arduino IDE выполняется открытие исходного файла прошивки (esp8266.ino), выбор целевой платформы в меню Tools → Board → ESP8266 Boards → LOLIN(WEMOS) D1 mini (clone) (Рисунок 2) и установка соответствующего COM-порта в меню Tools → Port (Рисунок 3). После выполнения данных конфигурационных шагов становится доступна процедура компиляции и загрузки прошивки на целевое устройство. Для прошивки модуля нажать на кнопку Upload (→).

Рисунок 2 – Выбор целевой платформы

Рисунок 3 – Выбор COM-порта