Программное описание дальномера

- Взаимодействие с элементной базой (интерфейс)

  - Интерфейс GPIO

Основной канал связи с оптическим датчиком FC-03 реализован через порт ввода-вывода общего назначения (GPIO).

  - Интерфейс отладки UART

Интерфейс используется для измерений и диагностической информации, настроенный на скорость 115200 бод с конфигурацией 8-N-1.

- Входные/выходные параметры

  - Входные параметры

Входным параметром системы является цифровой импульсный сигнал с выхода D0 датчика FC-03, представляющий собой последовательность логических уровней, соответствующих моментам пересечения оптического луча прорезям вращающегося диска.

  - Выходные параметры

При вращении диска известное количество отверстий пересекает щель датчика за один оборот. Подсчитывая количество отверстий, можно определить 1 оборот колеса или, например 15,5 оборотов. Измеряя количество оборотов в единицу времени, мы получаем частоту вращения колеса, а отсюда скорость движения объекта. Опираясь на сигналы от датчика и имея точное значение временных интервалов, прибор вычисляет параметры движения. Входными параметрами системы являются два вычисляемых значения: частота вращения колеса и линейная скорость движения.

- Алгоритм обработки информации

  - Инициализация

Процесс начинается с аппаратной настройки периферийных устройств микроконтроллера. Конфигурируются порты GPIO, при этом вывод PA0 настраивается как вход альтернативной функции для работы с таймером TIM2. Инициализируется таймер TIM2 в режиме захвата (Input Capture) по каналу 1, без предделителя, с использованием фильтра (значение 15) для подавления дребезга и с захватом по фронту сигнала. Параллельно настраивается интерфейс UART1 для вывода диагностической информации.

  - Основной цикл

Основной цикл обработки информации реализован в обработчике прерывания HAL_TIM_IC_CaptureCallback(), который активируется по каждому фронту сигнала от оптического датчика. При срабатывании прерывания фиксируется текущее значение счётчика таймера, вычисляется временной интервал между текущим и предыдущим импульсами в тиках таймера, после чего определяется частота сигнала по формуле «частота = 8 МГц / (разница_в_тиках)». Полученное значение подвергается многоступенчатой фильтрации: вначале отбрасываются измерения, превышающие физически возможный предел 400 Гц, затем исключаются значения, отклоняющиеся более чем в два раза от текущего скользящего среднего, и наконец применяется сглаживание методом скользящего среднего по восьми последним валидным измерениям.

Параллельно с обработкой импульсов осуществляется контроль таймаута: если в течение 500 мс не фиксируется ни одного нового импульса, частота принудительно сбрасывается в ноль, что предотвращает использование устаревших данных и обеспечивает корректную работу системы при остановке вращения. На основе отфильтрованного значения частоты выполняется расчёт скорости движения по формуле «скорость = частота × π × диаметр_колеса», где диаметр колеса составляет 0,03 м.

Результаты измерений — как частота вращения, так и рассчитанная скорость — могут быть переданы для отладки или внешнего использования через интерфейс UART1, работающий на скорости 115200 бод, с помощью соответствующих функций отправки данных.

- Использование программы

Использование программы сводится к вызову следующих функций:

- SPEED_MEASURED_OPT - возвращает значение частоты

- GET_SPEED_MS - возвращает значение скорости (м/с)

- SEND_UART_FREQ - отправляет значение частоты по UART (необходимо для отладки)