Программное описание дальномера

- Взаимодействие с элементной базой (интерфейс)

  - Интерфейс I2C.

Основной канал связи с датчиком через I2C2. Адрес датчика 0x52.  Интерфейс используется для связи с датчиком VL53L0X, обрабатывая операции чтения/записи для конфигурации датчика и извлечения данных.

  - Управление питанием через GPIO

Для аппаратного сброса и управления состоянием датчика используется вывод XSHUT:

- Порт управления: TOF_XSHUT_GPIO_Port

- Номер вывода: TOF_XSHUT_Pin

Управление питанием датчика осуществляется через вывод XSHUT с использованием простой двухуровневой логики: установка сигнала в низкое состояние (LOW, логический 0) выполняет принудительное выключение датчика, что эквивалентно аппаратному сбросу и переводит устройство в состояние минимального энергопотребления; установка сигнала в высокое состояние (HIGH, логическая 1) активирует подачу питания на все внутренние цепи датчика и переводит VL53L0X в рабочий режим, готовый к выполнению измерений.

  - Интерфейс отладки UART.

Используется для передачи данных измерений и сообщений о состоянии (USART3). Сообщения включают сырое расстояние, отфильтрованное расстояние и время выполнения.

  - Таймер для временных измерений.

Для отсчета временных интервалов инициализируется периферийный таймер TIM1, однако в основном цикле программы для измерения времени выполнения операций используется функция системного таймера HAL_GetTick().

- Входные /выходные параметры.

  - Входные параметры.

Входными параметрами модуля являются сырые данные, получаемые непосредственно от датчика VL53L0X через шину I2C.

  - Выходные параметры.

Выходными параметрами системы становятся обработанные данные, формируемые алгоритмом фильтрации, а именно 16-битное отфильтрованное значение расстояния в миллиметрах, полученное путём применения медианного фильтра к буферу из десяти последовательных измерений, и комплекс диагностических сообщений, передаваемых через интерфейс UART в виде форматированных текстовых строк, содержащих сырое расстояние, отфильтрованное расстояние, время выполнения цикла измерения в миллисекундах, а также статусные уведомления об успешных операциях или возникших ошибках, которые служат для мониторинга состояния системы и оперативного выявления неисправностей.

- Алгоритм обработки информации.

  - Инициализация

Процесс начинается с аппаратной настройки периферийных устройств микроконтроллера. Конфигурируются порты GPIO, включая специализированный вывод XSHUT. Затем инициализируется шина I2C2. Для отладки и мониторинга настраивается интерфейс UART, а системный таймер приводится в рабочее состояние для последующего измерения временных интервалов.

После подготовки аппаратной платформы осуществляется активация датчика VL53L0X. Установка высокого логического уровня на выводе XSHUT включает питание внутренних цепей датчика. Система выдерживает паузу 2-5 миллисекунд для стабилизации напряжений и загрузки микропрограммы. Далее через библиотеку HAL формируются и передаются по интерфейсу I2C кадры с конфигурационной информацией в регистры датчика.

Ключевым этапом является программная инициализация датчика, выполняемая в строгой последовательности:

- VL53L0X_DataInit() - первичная настройка данных, выполняемая однократно после аппаратного сброса. На этом этапе конфигурируются интерфейсы связи, настройки питания и другие базовые параметры, необходимые для функционирования устройства.

- VL53L0X_StaticInit() - статическая инициализация, выполняемая после VL53L0X_DataInit(). Эта процедура применяет заводские настройки по умолчанию, подготавливая датчик к выполнению калибровочных операций.

После базовой инициализации система предлагает возможность проведения трех видов калибровки:

- Reference SPADs calibration - калибровка эталонной матрицы SPAD-детекторов

- Offset calibration - калибровка смещения нуля

- Ref (temperature) calibration - температурная калибровка

Согласно документации производителя (user manual), Reference SPADs calibration и Offset calibration не являются обязательными, поскольку эти параметры были откалиброваны на производстве STMicroelectronics. Однако для достижения максимальной точности рекомендуется выполнить Ref (temperature) calibration, которая осуществляется путем записи управляющих команд в соответствующие регистры с последующим ожиданием ответа от датчика.

Завершающим шагом настройки является выбор рабочего режима устройства. Система поддерживает три основных режима измерения:

- Single Ranging - одиночное измерение расстояния

- Continuous Ranging - непрерывные измерения

- Continuous Timed Ranging - измерения с фиксированными временными интервалами

В конце процедуры инициализации необходимо определить режим получения информации о готовности данных. Доступны два варианта:

- Interrupt - прерывание по готовности данных

- Polling - периодический опрос флага готовности

В зависимости от требований по частоте обновления данных будет выбран 2 или 3 режим работы и один из режимов выдачи информации.